14/09/2026

Manoel Jordan Tchoukouaha

Cegep de riviere du loup

Analyse et Planification

Projet de session Objet Connecté

Table des matières

Présentation du projet :	2

Matériel et technologies	2

Architecture de principe	3

Fonctionnalités du système	4

Modèles Json Proposés	5

Machine à états	6

# Présentation du projet :

Le projet consiste à concevoir un prototype de buzzer connecté destiné à des quiz et concours. Le système doit détecter le premier joueur qui appuie sur son bouton, empêche les autres joueurs de gagner pendant la même manche, indiquer le gagnant et permettre la réinitialisation afin de démarrer une nouvelle manche. Les résultats doivent éetre transmis par MQTT et exploités par Node-RED , influxDB et Grafana.

# Matériel et technologies

| Élément | Rôle | Entrée/Sortie/protocole |
| --- | --- | --- |
| ESP32 | Contrôleur principal du prototype | Traitement |
| Boutons | Entrée des joueurs | Entrée |
| OLED | Affichage de l’etat et du gagnant | Sortie |
| Buzzer | Confirmation sonore de la victoire | Sortie |
| Wi-Fi | Connexion réseau de l’ESP32 | Couche réseau |
| MQTT | Transport des événements et commandes | Protocole |
| Broker MQTT | Point central des publications/abonnements | Infrastructure externe |
| Node-RED | Traitement et routage des messages | Infrastructure externe |
| InfluxDB | Stockage des données et historique | Infrastructure externe |
| Grafana | Supervision, statistiques et commande de réinitialisation | Infrastructure externe |

# Architecture de principe

L’ESP32 recoit les entrées des joueurs et pilote les sorties locales. Il communique avec broker MQTT.  Node-RED traite les messages, les données sont enregistrées dans InfluxDB et présentées dans Grafana.

# Fonctionnalités du système

| ID | Exigence | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| F01 | Détecter le premier bouton appuyé | Le premier joueur est identifié |
| F02 | Ignorer les autres boutons après le premier appui | Un seul gagnant est retenu |
| F03 | Afficher le gagnant | L’OLED indique clairement le joueur gagnant |
| F04 | Confirmer la victoire | Le buzzer produit le signal prévu |
| F05 | Publier les événements | L’ESP32 transmet les données par MQTT |
| F06 | Démarrer une nouvelle manche | Une commande de réinitialisation permet de revenir à l’attente |
| F07 | Superviser les données | Node-RED traite les observations et InfluxDB conserve l’historique |
| F08 | Afficher les statistiques | Grafana présente les données actuelles et l’historique demandé |

Déroulement d’une manche

- L’ESP32 démarre et initialise les boutons, l’OLED, le buzzer et la communication réseau/MQTT

- Le système se place dans l’état ATTENTE

- Une nouvelle manche est déclenchée

- Le système passe à MANCHE et surveille les boutons

- Dès qu’un premier bouton est détecté, le joueur est mémorisé comme gagnant

- Les autres boutons sont ignorés jusqu’à la réinitialisation

- L’OLED affiche le gagnant et le buzzer confirme la victoire

- Le résultat de la manche est publié via MQTT

- La manche est enregistrée par la chaine Node-RED/InfluxDB

- Une commande de réinitialisation permet de revenir à ATTENTE

# Modèles Json Proposés

Ces exemples servent à planifier l’interface

Résultat de manche

{

“type” : “manche”,

“joueur” : 1,

“état” : “GAGNANT”,

“timestamp” : 0

}

# Machine à états

La machine à états recommandée par le mandat contient les états ATTENTE, MANCHE, GAGNANT, REINITIALISATION et ERREUR

Description des transitions

| Transition | Condition |
| --- | --- |
| ATTENTE ->MANCHE | Nouvelle manche |
| MANCHE->GAGNANT | Premier joueur détecté |
| MANCHE-> REINITIALISATION | Temps écoulé |
| GAGNANT ->REINITIALISATION | Commande Grafana |
| REINITIALISATION ->ATTENTE | Manche réinitialisée |
| ATTENTE ->ERREUR | Défaillance |
| MANCHE ->ERREUR | Défaillance |
| GAGNANT -> ERREUR | Défaillance |
| REINITIALISATION ->ERREUR | Défaillance |
| ERREUR ->ATTENTE | Réinitialisation |